--翻译：谷歌翻译，--整理：yankefei <yankefei1114@163.com>

==============================

LINUX 内核内存屏障

==============================

作者：大卫·豪厄尔斯 <dhowells@redhat.com>

内容：

(*) 抽象内存访问模型。

- 设备操作。

- 保证。

(*) 什么是内存屏障？

-各种内存屏障。

- 关于内存屏障，什么不能假设？

- 数据依赖屏障。

- 控制依赖关系。

- SMP 屏障配对。

- 内存屏障序列的示例。

- 读取内存屏障与负载推测。

(*) 显式内核屏障。

- 编译器屏障。

- CPU 内存屏障。

- MMIO 写屏障。

(*) 隐式内核内存屏障。

- 锁定功能。

- 中断禁用功能。

- 杂项功能。

(*) CPU 间锁定屏障效果。

- 锁与内存访问。

- 锁与 I/O 访问。

(*) 哪里需要内存屏障？

- 处理器间交互。

- 原子操作。

- 访问设备。

- 中断。

(*) 内核 I/O 屏障效应。

(*) 假设的最小执行排序模型。

(*) cpu 缓存的影响。

- 缓存一致性。

- 缓存一致性与 DMA。

- 缓存一致性与 MMIO。

(*) CPU 要做的事情。

- 然后是Alpha。

（*） 参考。

==============================

抽象内存访问模型

==============================

考虑以下系统的抽象模型：

:                :

:                :

:                :

+-------+   :   +--------+   :   +-------+

|         |   :   |        |   :   |          |

|         |   :   |        |   :   |         |

| CPU 1 |<----->| Memory |<----->| CPU 2 |

|         |   :   |        |   :   |          |

|         |   :   |        |   :   |          |

+-------+   :   +--------+   :   +-------+

^       :       ^        :        ^

|       :        |        :         |

|       :        |        :         |

|       :        v        :         |

|       :    +--------+   :        |

|       :    |         |   :         |

|       :    |         |   :         |

+---------->| Device |<----------+

:    |        |   :

:    |        |   :

:   +--------+   :

:                :

每个 CPU 执行一个程序，产生内存访问操作。在里面 抽象的CPU，内存操作排序很宽松，一个CPU其实可能 提供程序因果关系，以它喜欢的任何顺序执行内存操作 似乎保持不变。同样，编译器也可以安排 它以它喜欢的任何顺序发出的指令，只要它不影响 程序的明显操作。

所以在上图中，a 执行的内存操作的影响 CPU 被系统的其余部分感知为操作跨越 CPU 和系统其余部分之间的接口（虚线）。

例如，考虑以下事件序列：

中央处理器 1		中央处理器 2

===============================

{ A == 1;B == 2 }

A = 3; 		x = A；

B = 4; 		y = B;

可以安排中间的内存系统看到的访问集合 24 种不同的组合：

STORE A=3,	STORE B=4,	x=LOAD A->3,	y=LOAD B->4

STORE A=3,	STORE B=4,	y=LOAD B->4,	x=LOAD A->3

STORE A=3,	x=LOAD A->3,	STORE B=4,	y=LOAD B->4

STORE A=3,	x=LOAD A->3,	y=LOAD B->2,	STORE B=4

STORE A=3,	y=LOAD B->2,	STORE B=4,	x=LOAD A->3

STORE A=3,	y=LOAD B->2,	x=LOAD A->3,	STORE B=4

STORE B=4,	STORE A=3,	x=LOAD A->3,	y=LOAD B->4

STORE B=4, ...

...	...

因此可以产生四种不同的值组合：

x == 1，y == 2

x == 1, y == 4

x == 3, y == 2

x == 3, y == 4

此外，CPU 提交给内存系统的存储可能不是 由另一个 CPU 以与存储顺序相同的负载感知 坚定的。

作为另一个示例，请考虑以下事件序列：

中央处理器 1		中央处理器 2

===============================

{ A == 1, B == 2, C = 3, P == &A, Q == &C }

B = 4; 		    Q = P;

P = &B 		D = *Q;

这里有一个明显的数据依赖性，因为加载到 D 中的值取决于 CPU 2 从 P 检索到的地址。在序列结束时，任何 可能的结果如下：

(Q == &A) 和 (D == 1)

(Q == &B) 和 (D == 2)

(Q == &B) 和 (D == 4)

请注意，CPU 2 永远不会尝试将 C 加载到 D 中，因为 CPU 在发出 *Q 的加载之前会加载 Pinto Q。

设备操作

-----------------

一些设备将其控制接口呈现为内存集合 位置，但访问控制寄存器的顺序非常 重要的。例如，想象一个带有一组内部 通过地址端口寄存器 (A) 和数据访问的寄存器 端口寄存器（D）。为了读取内部寄存器 5，下面的代码可能会 使用：

*A = 5;

x = *D;

但这可能显示为以下两个序列之一：

STORE *A = 5, x = LOAD *D

x = LOAD *D, STORE *A = 5

第二个几乎肯定会导致故障，因为它设置 尝试读取寄存器之后的地址。

保证

----------

CPU 可能有一些最低限度的保证：

(*) 在任何给定的 CPU 上，将按顺序发出相关的内存访问，其中 尊重自己。这意味着：

Q = P; D = *Q;

CPU 将发出以下内存操作：

Q = 负载 P，D = 负载 *Q

并且总是按这个顺序。

(*) 特定 CPU 中的重叠加载和存储似乎在该 CPU 中是有序的。这意味着：

a = *X; *X = b;

CPU 只会发出以下内存操作序列：

a = 加载 *X，存储 *X = b

对于：

*X = c; d = *X;

CPU只会发出：

存储 *X = c, d = 加载 *X

（如果加载和存储的目标是重叠的内存，则加载和存储会重叠）。

并且有许多事情是_必须_或_必须_不_被假设的：

(*) _必须_不_假定独立的加载和存储将按照给定的顺序发出。这意味着：

X = *A; Y = *B; *D = Z;

我们可能会得到以下任何序列：

X = LOAD *A,  Y = LOAD *B,  STORE *D = Z

X = LOAD *A,  STORE *D = Z, Y = LOAD *B

Y = LOAD *B,  X = LOAD *A,  STORE *D = Z

Y = LOAD *B,  STORE *D = Z, X = LOAD *A

STORE *D = Z, X = LOAD *A,  Y = LOAD *B

STORE *D = Z, Y = LOAD *B,  X = LOAD *A

(*) _必须_假设重叠的内存访问可能被合并或 丢弃。这意味着：

X = *A; Y = *(A + 4);

我们可能会得到以下任一序列：

X = LOAD *A; Y = LOAD *(A + 4);

Y = LOAD *(A + 4); X = LOAD *A;

{X, Y} = LOAD {*A, *(A + 4) };

对于：

*A = X; Y = *A;

我们可能会得到：

STORE *A = X; Y = LOAD *A;

STORE *A = Y = X;

==========================

什么是内存屏障？

==========================

可以看出，有效地执行了独立的内存操作 随机顺序，但这对于 CPU-CPU 交互和 I/O 来说可能是个问题。 所需要的是某种干预方式来指导编译器和 CPU 来限制命令。

内存屏障就是这样的干预。他们强加了一个感知的部分 对屏障两侧的内存操作进行排序。

这种强制执行很重要，因为系统中的 CPU 和其他设备 可以使用各种技巧来提高性能，包括重新排序， 内存操作的延迟和组合；投机负荷；投机的 分支预测和各种类型的缓存。内存屏障用于 覆盖或抑制这些技巧，使代码能够合理地控制 多个 CPU 和/或设备的交互。

各种记忆屏障

--------------------------

内存屏障有四种基本类型：

(1) 写（或存储）内存屏障。

写内存屏障保证在屏障之前指定的所有 STORE 操作相对于系统的其他组件将出现在屏障之后指定的所有 STORE 操作之前。

写屏障仅是对存储的部分排序；它不需要对负载产生任何影响。

可以将 CPU 视为随着时间的推移向内存系统提交一系列存储操作。写屏障之前的所有存储将按顺序发生在写屏障之后的所有存储之前。

[!] 请注意，写屏障通常应与读取或数据依赖屏障配对；请参阅“SMP 屏障配对”小节。

(2) 数据依赖屏障。

数据依赖屏障是读取屏障的较弱形式。在执行两次加载的情况下，第二次加载取决于第一次加载的结果（例如：第一次加载检索第二次加载将指向的地址），需要一个数据依赖屏障来确保在访问第一次加载获得的地址之前，更新第二次加载的目标。

数据依赖屏障是仅对相互依赖的负载进行部分排序；它不需要对存储、独立加载或重叠加载产生任何影响。

如 (1) 中所述，系统中的其他 CPU 可以被视为将存储序列提交到内存系统，然后被考虑的 CPU 可以感知。由正在考虑的 CPU 发出的数据依赖屏障保证对于它之前的任何负载，如果该负载触及来自另一个 CPU 的一系列存储中的一个，那么当屏障完成时，在该负载之前的所有存储的影响在数据依赖屏障之后发出的任何负载都可以感知到负载。

有关显示排序约束的图表，请参阅“内存屏障序列示例”小节。

[!] 请注意，第一次加载确实必须具有 _data_ 依赖项，而不是控制依赖项。如果第二次加载的地址依赖于第一次加载，但依赖是通过条件而不是实际加载地址本身，那么它是一个 _control_ 依赖并且需要完整的读屏障或更好。有关详细信息，请参阅“控制依赖项”小节。

[!] 请注意，数据依赖屏障通常应与写屏障配对；请参阅“SMP 屏障配对”小节。

(3) 读取（或加载）内存屏障。

读屏障是一个数据依赖屏障加上保证在屏障之前指定的所有 LOAD 操作相对于系统的其他组件将出现在屏障之后指定的所有 LOAD 操作之前。

读取屏障仅是加载的部分排序；它不需要对商店产生任何影响。

读内存屏障意味着数据依赖屏障，因此可以替代它们。

[!] 请注意，读屏障通常应与写屏障配对；请参阅“SMP 屏障配对”小节。

(4) 一般内存屏障。

通用内存屏障保证在屏障之前指定的所有 LOAD 和 STORE 操作相对于系统的其他组件将出现在屏障之后指定的所有 LOAD 和 STORE 操作之前。

一般的内存屏障是对加载和存储的部分排序。

通用内存屏障意味着读取和写入内存屏障，因此可以替代其中任何一个。

还有一些隐含的变体：

(5) 锁定操作。(单向渗透，从lock前到lock后)

这充当单向渗透屏障。它保证 LOCK 操作之后的所有内存操作都将在 LOCK 操作之后发生，相对于系统的其他组件。

在 LOCK 操作之前发生的内存操作可能会在它完成之后发生。

LOCK 操作应该几乎总是与 UNLOCK 操作配对。

(6) 解锁操作。

这也起到单向渗透屏障的作用。它保证 UNLOCK 操作之前的所有内存操作相对于系统的其他组件似乎都发生在 UNLOCK 操作之前。

在 UNLOCK 操作之后发生的内存操作可能看起来在它完成之前发生。

LOCK 和 UNLOCK 操作保证严格按照指定的顺序相互出现。

LOCK 和 UNLOCK 操作的使用通常排除了对其他类型的内存屏障的需要（但请注意“MMIO 写屏障”小节中提到的例外情况）。

仅当两个 CPU 之间或 CPU 与设备之间可能发生交互时才需要内存屏障。如果可以保证在任何特定代码段中不会有任何此类交互，那么该段代码中就不需要内存屏障。

请注意，这些是 _minimum_ 保证。不同的架构可能会提供更实质性的保证，但它们可能_不_在特定于架构的代码之外被依赖。

关于内存屏障不能假设什么？

----------------------------------------------

Linux 内核内存屏障不能保证某些事情：

(*) 无法保证在内存屏障之前指定的任何内存访问都会在内存屏障指令完成后_完成；可以认为屏障在该 CPU 的访问队列中画了一条线，适当类型的访问可能不会交叉。

(*) 不能保证在一个 CPU 上发出内存屏障会对另一个 CPU 或系统中的任何其他硬件产生任何直接影响。间接影响将是第二个 CPU 看到第一个 CPU 访问的影响发生的顺序，但请参阅下一点：

(*) 无法保证 CPU 会从第二个 CPU 的访问中看到正确的效果顺序，即使 _if_ 第二个 CPU 使用内存屏障，除非第一个 CPU _也_ 使用匹配的内存屏障（请参阅“SMP”小节屏障配对”）。

(*) 无法保证某些介入的非 CPU 硬件[*] 不会重新排序内存访问。 CPU 缓存一致性机制应该在 CPU 之间传播内存屏障的间接影响，但可能不会按顺序这样做。

[*] 有关总线主控 DMA 和一致性的信息，请阅读：

文档/pci.txt

文档/DMA-mapping.txt

文档/DMA-API.txt

数据依赖屏障

----------------------

数据依赖屏障的使用要求有点微妙，并不总是很明显需要它们。为了说明，请考虑以下事件序列：

中央处理器 1		中央处理器 2

===============================

{ A == 1, B == 2, C = 3, P == &A, Q == &C }

B = 4;

<写屏障>

P = &B

Q = P;

D = *Q;

这里有一个明确的数据依赖关系，看起来到序列结束时，Q 必须是 &A 或 &B，并且：

(Q == &A) 意味着 (D == 1)

(Q == &B) 意味着 (D == 4)

但！ CPU 2 对 P 的感知可能会在其对 B 的感知之前_更新_，从而导致以下情况：

(Q == &B) 和 (D == 2) ????  什么鬼？？ 只是写屏障，没有读屏障？

（对Q的值读取正常，但是获取Q指向的数据时，数据没有更新，也就是作者说的对B的感知之前更新的）

虽然这看起来像是一致性或因果关系维护的失败，但事实并非如此，并且可以在某些真实的 CPU（例如 DEC Alpha）上观察到这种行为。

为了解决这个问题，必须在地址加载和数据加载之间插入一个数据依赖屏障或更好的屏障：

中央处理器 1		中央处理器 2

===============================

{ A == 1, B == 2, C = 3, P == &A, Q == &C }

B = 4;

<写屏障>

P = &B

Q = P;

<数据依赖屏障>

D = *Q;

这强制了两种含义之一的发生，并防止了第三种可能性的出现。

[!] 请注意，这种极其违反直觉的情况最容易出现在具有拆分缓存的机器上，例如，一个缓存组进程偶数高速缓存线和其他银行处理奇数高速缓存线。指针 P 可能存储在奇数高速缓存行中，而变量 B 可能存储在偶数高速缓存行中。然后，如果读取 CPU 缓存的偶数 bank 非常繁忙，而奇数 bank 空闲，则可以看到指针 P (&B) 的新值，但变量 B 的旧值 (2) .

另一个可能需要数据依赖屏障的示例是从内存中读取一个数字，然后用于计算数组访问的索引：

中央处理器 1		中央处理器 2

===============================

{ M[0] == 1, M[1] == 2, M[3] = 3, P == 0, Q == 3 }

M[1] = 4;

<写屏障>

P = 1

Q = P;

<数据依赖屏障>

D = M[Q]；

例如，数据依赖屏障对 RCU 系统非常重要。请参阅 include/linux/rcupdate.h 中的 rcu_dereference()。这允许将 RCU 指针的当前目标替换为新修改的目标，而替换目标似乎未完全初始化。

有关更详尽的示例，另请参见“缓存一致性”小节。

控制依赖

--------------------

控制依赖需要完整的读取内存屏障，而不仅仅是数据依赖屏障才能使其正常工作。考虑以下代码：

q = &a;

if (p)

q = &b;

<数据依赖屏障>

x = *q;

（这里没有数据依赖是为什么？因为控制依赖和数据依赖完全不同？？）

这不会产生预期的效果，因为没有实际的数据依赖性，而是 CPU 可能通过尝试提前预测结果而短路的控制依赖性。在这种情况下，实际上需要的是：

q = &a;

if (p)

q = &b;

<读取屏障>

x = *q;

SMP 屏障配对

------------------

在处理 CPU-CPU 交互时，应始终配对某些类型的内存屏障。缺乏适当的配对几乎可以肯定是一个错误。

写入屏障应始终与数据依赖屏障或读取屏障配对，尽管通用屏障也是可行的。类似地，读屏障或数据依赖屏障应始终与至少一个写屏障，但是，再一次，一个通用的屏障是可行的：

中央处理器 1		中央处理器 2

===============================

a = 1;

<写屏障>

b = 2; 		x = b;

<读取屏障>

y = a;

要么：

中央处理器 1		中央处理器 2

===============================================

a = 1;

<写屏障>

b = &a; 		x = b;

<数据依赖屏障>

y = *x;

基本上，读取屏障必须始终存在，即使它可能是“较弱”类型。

[!] 请注意，通常期望写屏障之前的stores与读屏障或数据依赖屏障之后的Load相匹配，反之亦然：

中央处理器 1 中央处理器 2

（这个例子的前提应该是CPU1和CPU2是同时进行的，没有先后）

===============================

a = 1; }----   --->{ v = c   v有序

b = 2; }   \ /      { w = d  w有序

<写屏障>   \       <读屏障>

c = 3; }   /  \      { x = a;   x的值正确

d = 4; }----    --->{ y = b;   y的值也正确

内存屏障序列示例

----------------------------------

首先，写屏障作为存储操作的部分排序。考虑以下事件序列：

CPU 1

=======================

STORE A = 1

STORE B = 2

STORE C = 3

<write barrier>

STORE D = 4

STORE E = 5

这一系列事件被提交给内存一致性系统，系统的其余部分可能会将其视为 { STORE A, STORE B, STORE C } 的无序集，所有这些都发生在 { STORE D, STORE E 的无序集之前}：

+-------+       :      :

|       |       +------+

|       |------>| C=3  |     }     /\

|       |  :    +------+     }-----  \  -----> 对系统的其他部分来说是可

|       |  :    | A=1  |     }        \/         感知的事件

|       |  :    +------+     }

| CPU 1 |  :    | B=2  |     }

|       |       +------+     }

|       |   wwwwwwwwwwwwwwww }   <--- 此时，写屏障要求在可能发生进一步

|       |       +------+     }          存储之前提交屏障之前的所有Stores操作

|       |  :    | E=5  |     }

|       |  :    +------+     }

|       |------>| D=4  |     }

|       |       +------+

+-------+       :      :

|

| Sequence in which stores are committed to the

| memory system by CPU 1(顺序被提交)

V

其次，数据依赖屏障作为数据依赖负载的部分排序。考虑以下事件序列：

CPU 1			CPU 2

=======================	=======================

{ B = 7; X = 9; Y = 8; C = &Y }

STORE A = 1

STORE B = 2

<write barrier>

STORE C = &B		LOAD X

STORE D = 4		LOAD C (gets &B)

LOAD *C (reads B)

在没有干预的情况下，CPU 2 可能会以某种有效的随机顺序感知 CPU 1 上的事件，尽管 CPU 1 发出了写屏障：

+-------+       :      :                :       :

|       |       +------+                +-------+  | Sequence of update

|       |------>| B=2  |-----       --->| Y->8   |   | of perception on

|       |  :    +------+     \          +-------+   | CPU 2

| CPU 1 |  :    | A=1  |      \     --->| C->&Y |    V

|       |       +------+       |        +-------+

|       |   wwwwwwwwwwwww  |        :       :

|       |       +------+       |        :       :

|       |  :    | C=&B |---    |         :       :       +-------+

|       |  :    +------+   \   |        +-------+       |       |

|       |------>| D=4  |     --------->| C->&B |------>|       |

|       |       +------+       |       +-------+       |       |

+-------+       :      :       |        :       :       |       |

|        :       :       |       |

|        :       :       | CPU 2 |

|        +-------+       |       |

显然B的值是不正确的--->    |         | B->7  |------>|       |

|        +-------+       |       |

|         :       :       |       |

|        +-------+       |       |

X的负载维持了B的一致性？--->   \       | X->9  |------>|       |

\      +-------+       |       |

----->| B->2  |       +-------+

+-------+

:       :

在上面的例子中，CPU 2 认为 B 是 7，尽管 *C 的LOAD（应该是 B）在 C 的 LOAD 之后。

（获取C的值（地址）正确了，但是通过C地址来获取指向的信息还是有问题））

但是，如果要在 CPU 2 上的 C 的负载和 *C（即：B）的负载之间放置一个数据依赖屏障：

CPU 1			CPU 2

=======================	=======================

{ B = 7; X = 9; Y = 8; C = &Y }

STORE A = 1

STORE B = 2

<write barrier>

STORE C = &B		LOAD X

STORE D = 4		LOAD C (gets &B)

<data dependency barrier>

LOAD *C (reads B)

那么将发生以下情况：

+-------+       :      :                :       :

|       |       +------+                +-------+

|       |------>| B=2  |-----       --->| Y->8  |

|       |  :    +------+     \          +-------+

| CPU 1 |  :    | A=1  |      \     --->| C->&Y |

|       |       +------+       |        +-------+

|       |   wwwwwwwwwwww   |        :       :

|       |       +------+       |        :       :

|       |  :    | C=&B |---     |        :       :       +-------+

|       |  :    +------+   \   |        +-------+       |       |

|       |------>| D=4  |    ----------->| C->&B |------>|       |

|       |       +------+       |        +-------+       |       |

+-------+       :      :       |        :       :        |       |

|        :       :        |       |

|        :       :        | CPU 2 |

|        +-------+      |        |

|        | X->9  |------>|       |

|        +-------+       |       |

Makes sure all effects --->    \   dddddddddddddddd  |       |

prior to the store of C         \      +-------+       |       |

are perceptible to               ----->| B->2  |------>|       |

subsequent loads                      +-------+       |       |

:       :       +-------+

确保所有发生在存储C之前的效果可对后续的载荷感知

第三，读屏障充当加载的部分顺序。考虑以下事件序列：

CPU 1			CPU 2

=======================	=======================

{ A = 0, B = 9 }

STORE A=1

<write barrier>

STORE B=2

LOAD B

LOAD A

在没有干预的情况下，CPU 2 可能会选择以某种有效的随机顺序感知 CPU 1 上的事件，尽管 CPU 1 发出了写屏障：

+-------+      :      :                 :       :

|       |       +------+                +-------+

|       |------>| A=1  |------      --->| A->0  |

|       |       +------+      \         +-------+

| CPU 1 |   wwwwwwwwwww   \    --->| B->9  |

|       |       +------+        |       +-------+

|       |------>| B=2  |---     |        :       :

|       |       +------+   \    |        :       :       +-------+

+-------+       :      :    \   |       +-------+       |       |

---------->| B->2  |------>|       |

|       +-------+       | CPU 2 |

A还是没有加载预期数据         |       | A->0  |------>|       |

|       +-------+       |       |

|        :       :       +-------+

\      :       :

\     +-------+

---->| A->1  |

+-------+

:       :

但是，如果要在 CPU 2 上 B 的负载和 A 的负载之间放置一个读取屏障：

CPU 1			CPU 2

=======================	=======================

{ A = 0, B = 9 }

STORE A=1

<write barrier>

STORE B=2

LOAD B

<read barrier>

LOAD A

那么 CPU 1 施加的偏序将被 CPU 2 正确感知：

+-------+       :      :                :       :

|       |       +------+                +-------+

|       |------>| A=1  |------      --->| A->0  |

|       |       +------+      \         +-------+

| CPU 1 |   wwwwwwwwwww   \    --->| B->9  |

|       |       +------+        |       +-------+

|       |------>| B=2  |---     |       :       :

|       |       +------+   \    |       :       :        +-------+

+-------+       :      :    \   |       +-------+       |       |

---------->| B->2  |----->|       |

|       +-------+       | CPU 2 |

|       :       :        |       |

|       :       :       |       |

At this point the read ---->   \       rrrrrrrrrrrrrrrrr    |       |

barrier causes all effects         \     +-------+       |       |

prior to the storage of B          ---->| A->1  |----->|       |

to be perceptible to CPU 2            +-------+       |       |

:       :       +-------+

为了更完整地说明这一点，请考虑如果代码在读屏障的任一侧包含负载 A 会发生什么：

CPU 1			CPU 2

=======================	=======================

{ A = 0, B = 9 }

STORE A=1

<write barrier>

STORE B=2

LOAD B

LOAD A [first load of A]

<read barrier>

LOAD A [second load of A]

即使 A 的两个负载都发生在 B 的负载之后，它们可能都得出不同的值：

+-------+       :      :                :       :

|       |       +------+                +-------+

|       |------>| A=1  |------      --->| A->0  |

|       |       +------+      \         +-------+

| CPU 1 |   wwwwwwwwwww   \    --->| B->9  |

|       |       +------+        |       +-------+

|       |------>| B=2  |---     |       :       :

|       |       +------+   \    |       :       :       +-------+

+-------+       :      :    \   |       +-------+       |       |

-------->| B->2  |------>|       |

|       +-------+       | CPU 2 |

|       :       :        |       |

|       :       :        |       |

|       +-------+       |       |

|       | A->0  |------> | 1st   |

|       +-------+       |       |

At this point the read ---->    \       rrrrrrrrrrrrrrrrr     |       |

barrier causes all effects          \     +-------+       |       |

prior to the storage of B          ---->| A->1  |------>| 2nd   |

to be perceptible to CPU 2            +-------+       |       |

:       :       +-------+

但是，在读屏障完成之前，CPU 1 对 A 的更新可能会被 CPU 2 感知：

+-------+       :      :                :       :

|       |       +------+                +-------+

|       |------>| A=1  |------      --->| A->0  |

|       |       +------+      \         +-------+

| CPU 1 |   wwwwwwwwwww   \    --->| B->9  |

|       |       +------+        |       +-------+

|       |------>| B=2  |---     |        :       :

|       |       +------+   \    |        :       :       +-------+

+-------+       :      :    \   |       +-------+       |       |

---------->| B->2  |------>|       |

|       +-------+       | CPU 2 |

|       :       :         |       |

\      :       :         |       |

\     +-------+       |       |

---->| A->1  |------>| 1st   |

+-------+       |       |

rrrrrrrrrrrrrrrr     |       |

+-------+       |       |

| A->1  |------>| 2nd   |

+-------+       |       |

:       :       +-------+

保证是如果 B 的负载出现 B == 2，则第二个负载将始终出现 A == 1。对于 A 的第一个负载不存在这样的保证；可能会得出 A == 0 或 A == 1。

（也就是说，如果B的负载在CPU2被正确获取了（先保证时序），那么A的第二个负载肯定是成立的，第一个负载不好说）

读内存屏障与负载推测

--------------------------------------

许多 CPU 会根据负载进行推测：也就是说，他们看到需要从内存中加载项目，并且他们会找到不使用总线进行任何其他负载的时间，因此提前进行负载 - 即使他们在指令执行流程中实际上还没有达到这一点。这允许实际的加载指令可能会立即完成，因为 CPU 已经有了可用的值。

事实证明，CPU 实际上并不需要该值 - 可能是因为分支绕过了负载 - 在这种情况下，它可以丢弃该值或只是将其缓存以供以后使用。

考虑：

中央处理器 1		中央处理器 2

===============================================

LOAD B

DIVIDE 		} 一般DIVIDE指令

DIVIDE 		} 需要很长时间才能执行

LOAD A

这可能看起来像这样：

:       :        +-------+

+-------+       |       |

--->| B->2  |------>|       |

+-------+       | CPU 2 |

:        : DIVIDE |       |

+-------+       |       |

The CPU being busy doing a --->     --->| A->0  |~~~~   |       |

分离  推测 on the                        +-------+   ~   |       |

LOAD of A                               :       :   ~    |       |

:       :DIVIDE  |       |

:       :   ~    |       |

Once the divisions are complete -->        :       :    ~-->|       |

the CPU can then perform the               :       :        |       |

LOAD with immediate effect                 :       :        +-------+

在第二次加载之前放置读取屏障或数据依赖屏障：

CPU 1	   		CPU 2

=======================	=======================

LOAD B

DIVIDE

DIVIDE

<read barrier>

LOAD A

将强制根据所使用的屏障类型重新考虑投机获得的任何值。如果推测的内存位置没有改变，那么推测的值将被使用：

:       :       +-------+

+-------+       |       |

--->| B->2  |------>|       |

+-------+       | CPU 2 |

:       :DIVIDE   |       |

+-------+       |       |

The CPU being busy doing a --->     --->| A->0  |~~~~ |       |

division speculates on the                 +-------+   ~  |       |

LOAD of A                               :       :   ~   |       |

:       :DIVIDE |       |

:       :   ~   |       |

:       :   ~   |       |

rrrrrrrrrrrrrrrr~  |       |

:       :   ~   |       |

:       :   ~-->|       |

:       :       |       |

:       :       +-------+

但如果有来自另一个 CPU 的更新或失效挂起，则推测将被取消并重新加载值：

:       :       +-------+

+-------+       |       |

--->| B->2  |------>|       |

+-------+       | CPU 2 |

:         :DIVIDE |       |

+-------+       |       |

The CPU being busy doing a --->     --->| A->0  |~~~~  |       |

division speculates on the                 +-------+   ~   |       |

LOAD of A                               :       :   ~    |       |

:       :DIVIDE   |       |

:       :   ~     |       |

:       :   ~     |       |

Rrrrrrrrrrrrrr      |       |

+-------+       |       |

The speculation is discarded --->     --->| A->1  |------>|       |

and an updated value is                  +-------+       |       |

retrieved                               :       :         +-------+

=========================

显式内核屏障

=========================

Linux 内核有多种不同的屏障，它们在不同的层次上起作用：

(*) 编译器屏障。

(*) CPU 内存屏障。

(*) MMIO 写屏障。

编译器屏障

----------------

Linux 内核有一个显式的编译器屏障功能，可以防止编译器将内存访问移动到它的任何一侧到另一侧：

屏障（）;

这是一个普遍的屏障——不存在较少种类的编译器屏障。

编译器屏障对 CPU 没有直接影响，CPU 可以按照自己的意愿重新排序。

CPU 内存屏障

------------------

Linux 内核有八个基本的 CPU 内存屏障：

类型		强制		SMP 条件

=========================================

一般		mb() 			smp_mb()

写		    wmb() 			smp_wmb()

读取		rmb() 			smp_rmb()

数据依赖   read_barrier_depends()   smp_read_barrier_depends()

所有 CPU 内存屏障无条件地暗示编译器屏障。

在单处理器编译系统上，SMP 内存屏障被简化为编译器屏障，因为它假定 CPU 看起来是自洽的，并且会正确地对与其自身相关的重叠访问进行排序。

[!] 请注意，SMP 内存屏障_必须_用于控制对 SMP 系统上共享内存的引用的顺序，尽管使用锁定就足够了。

不应使用强制屏障来控制 SMP 效应，因为强制屏障会不必要地对 UP 系统施加开销。但是，它们可以用于控制 MMIO 对通过宽松内存 I/O 窗口访问的影响。即使在非 SMP 系统上也需要这些，因为它们通过禁止编译器和 CPU 重新排序它们来影响内存操作出现在设备上的顺序。

还有一些更高级的屏障功能：

(*) set_mb(var, value)

这会将值分配给变量，然后根据函数在其后插入一个完整的内存屏障。不保证在 UP 编译中插入除编译器屏障之外的任何内容。

(*) smp_mb__before_atomic_dec();

(*) smp_mb__after_atomic_dec();

(*) smp_mb__before_atomic_inc();

(*) smp_mb__after_atomic_inc();

这些用于不返回值的原子加法、减法、递增和递减函数，尤其是在用于引用计数时。这些函数并不意味着内存屏障。

例如，考虑一段代码，它将对象标记为已死，然后递减对象的引用计数：

obj->dead = 1;

smp_mb__before_atomic_dec();

atomic_dec(&obj->ref_count);

这确保对象上的死亡标记被认为是在引用计数器递减之前设置的。

有关更多信息，请参阅文档/atomic_ops.txt。有关在何处使用这些操作的信息，请参阅“原子操作”小节。

(*) smp_mb__before_clear_bit(void);

(*) smp_mb__after_clear_bit(void);

这些用于类似于原子 inc/dec 屏障的用途。这些通常用于按位解锁操作，因此必须小心，因为这里也没有隐式内存屏障。

考虑通过清除锁定位来实现某种性质的解锁操作。然后 clear_bit() 需要像这样被屏蔽：

smp_mb__before_clear_bit();

clear_bit( ... );

这可以防止在清除之前的内存操作泄漏到之后。请参阅关于 UNLOCK 操作含义的“锁定功能”小节。

有关更多信息，请参阅文档/atomic_ops.txt。有关在何处使用这些操作的信息，请参阅“原子操作”小节。

MMIO 写屏障

------------------

Linux 内核还有一个特殊的屏障用于内存映射 I/O 写入：

mmiowb();

这是强制写入屏障的一种变体，它导致对弱排序 I/O 区域的写入是部分排序的。它的影响可能超出了 CPU->Hardware 接口，实际上在一定程度上影响了硬件。

有关详细信息，请参阅“锁与 I/O 访问”小节。

================================

隐式内核内存屏障

================================

linux 内核中的其他一些函数隐含了内存屏障，其中包括锁定和调度函数。

本规范是_最低限度_的保证；任何特定的架构都可以提供更实质性的保证，但这些保证可能不依赖于特定于架构的代码。

锁定功能

-----------------

Linux 内核有许多锁定结构：

(*) 自旋锁

(*) R/W 自旋锁

(*) 互斥体

(*) 信号量

(*) R/W 信号量

(*) RCU

在所有情况下，每个构造都有“LOCK”操作和“UNLOCK”操作的变体。这些操作都意味着某些屏障：

(1)LOCK操作含义：

LOCK 之后发出的内存操作将在 LOCK 操作完成后完成。

LOCK 操作完成后，可能会完成在 LOCK 之前发出的内存操作。（不保证）

(2)UNLOCK操作含义：

在 UNLOCK 之前发出的内存操作将在 UNLOCK 操作完成之前完成。

在 UNLOCK 之后发出的内存操作可能在 UNLOCK 操作完成之前完成。（不保证）

(3) LOCK 与 LOCK 的含义：

在另一个 LOCK 操作之前发出的所有 LOCK 操作都将在该 LOCK 操作之前完成。

(4) LOCK 与 UNLOCK 的含义：

在 UNLOCK 操作之前发出的所有 LOCK 操作都将在 UNLOCK 操作之前完成。

在 LOCK 操作之前发出的所有 UNLOCK 操作都将在 LOCK 操作之前完成。

(5) 失败的条件LOCK蕴涵：

LOCK 操作的某些变体可能会失败，要么是由于无法立即获得锁，要么是由于在睡眠等待锁变得可用时接收到未阻塞信号。失败的锁并不意味着任何形式的屏障。

因此，从 (1)、(2) 和 (4) 来看，一个 UNLOCK 后跟一个无条件 LOCK 等效于一个完整的屏障，但一个 LOCK 后跟一个 UNLOCK 则不是。

[!] 注意：LOCK 和 UNLOCK 只是单向屏障的后果之一是临界区之外的指令的影响可能会渗透到临界区内部。

LOCK 后跟 UNLOCK 可能不会被假定为完全内存屏障，因为 LOCK 之前的访问可能发生在 LOCK 之后，而 UNLOCK 之后的访问可能发生在 UNLOCK 之前，然后这两个访问本身可以叉：

*A = a;         |

LOCK           v

UNLOCK     ^

*B = b;      |

可能发生如下：

锁定，存储 *B，存储 *A，解锁

锁和信号量可能无法在 UP 编译系统上提供任何排序保证，因此在这种情况下不能指望实际实现任何事情——尤其是在 I/O 访问方面——除非与中断禁用操作相结合。

另请参阅“CPU 间锁定屏障效应”部分。

例如，考虑以下情况：

*A = a;

*B = b;

LOCK

*C = c;

*D = d;

UNLOCK

*E = e;

*F = f;

以下事件序列是可以接受的：

锁定、{*F、*A}、*E、{*C、*D}、*B、解锁

[+] 注意 {*F,*A} 表示组合访问。

但以下都不是：

{*F,*A}, *B,	LOCK, *C, *D,	UNLOCK, *E

*A, *B, *C,	LOCK, *D,	UNLOCK, *E, *F

*A, *B,		LOCK, *C,	UNLOCK, *D, *E, *F

*B,		LOCK, *C, *D,	UNLOCK, {*F,*A}, *E

中断禁用功能

-----------------------------------------

禁用中断（LOCK 等效）和启用中断（UNLOCK 等效）的函数将仅充当编译器屏障。因此，如果在这种情况下需要内存或 I/O 屏障，则必须通过其他方式提供它们。

其他功能

----------------------

其他暗示屏障的功能：

(*) schedule() 和类似的暗示完整的内存屏障。

==================================

CPU 间锁定屏障效应

==================================

在 SMP 系统上，锁定原语提供了一种更实质性的屏障形式：在任何特定锁的冲突上下文中，它确实会影响其他 CPU 上的内存访问顺序。

锁与内存访问

----------------------

考虑以下情况：系统有一对自旋锁 (M) 和 (Q)，以及三个 CPU；那么应该发生以下一系列事件：

CPU 1				CPU 2

==============================

*A = a;				*E = e;

LOCK M				LOCK Q

*B = b;				*F = f;

*C = c;				*G = g;

UNLOCK M			UNLOCK Q

*D = d;				*H = h;

那么除了单独的锁对单独的 CPU 施加的约束外，不能保证 CPU 3 将看到对 *A 到 *H 的访问以什么顺序发生。例如，它可能会看到：

*E、锁定 M、锁定 Q、*G、*C、*F、*A、*B、解锁 Q、*D、*H、解锁 M

但它不会看到任何：

*B、*C 或 *D 在 LOCK M 之前

*A、*B 或 *C 在 UNLOCK M 之后

*F、*G 或 *H 在 LOCK Q 之前

*E、*F 或 *G 在 UNLOCK Q 之后

但是，如果发生以下情况：

CPU 1				CPU 2

=========================

*A = a;

LOCK M		[1]

*B = b;

*C = c;

UNLOCK M	[1]

*D = d;				*E = e;

LOCK M		[2]

*F = f;

*G = g;

UNLOCK M	[2]

*H = h;

CPU 3 可能会看到：

*E，锁定 M [1]，*C，*B，*A，解锁 M [1]，

锁定 M [2]、*H、*F、*G、解锁 M [2]、*D

但假设 CPU 1 首先获得锁，CPU 3 将看不到任何：

*B、*C、*D、*F、*G 或 *H 在 LOCK M [1] 之前

*A、*B 或 *C 在 UNLOCK M [1] 之后

*F、*G 或 *H 在 LOCK M [2] 之前

*A、*B、*C、*E、*F 或 *G 在 UNLOCK M [2] 之后

锁与 I/O 访问

---------------------

在某些情况下（特别是涉及 NUMA），两个不同 CPU 上的两个自旋锁段内的 I/O 访问可能被 PCI 桥接器视为交错的，因为 PCI 桥接器不一定参与高速缓存一致性协议，因此不能发出所需的读内存屏障。

例如：

CPU 1				CPU 2

=========================

spin_lock(Q)

writel(0, ADDR)

writel(1, DATA);

spin_unlock(Q);

spin_lock(Q);

writel(4, ADDR);

writel(5, DATA);

spin_unlock(Q);

PCI桥可以看到如下：

存储 *ADDR = 0，存储 *ADDR = 4，存储 *DATA = 1，存储 *DATA = 5

这可能会导致硬件发生故障。

这里需要的是在删除自旋锁之前使用 mmiowb() 进行干预，例如：

CPU 1				CPU 2

===============================

spin_lock(Q)

writel(0, ADDR)

writel(1, DATA);

mmiowb();

spin_unlock(Q);

spin_lock(Q);

writel(4, ADDR);

writel(5, DATA);

mmiowb();

spin_unlock(Q);

这将确保在 CPU 1 上发布的两个存储出现在 PCI 桥接器上，然后是在 CPU 2 上发布的任何一个存储。

此外，通过来自同一设备的加载进行存储之后，无需使用 mmiowb()，因为加载会在执行加载之前强制存储完成：

CPU 1				CPU 2

==========================

spin_lock(Q)

writel(0, ADDR)

a = readl(DATA);

spin_unlock(Q);

spin_lock(Q);

writel(4, ADDR);

b = readl(DATA);

spin_unlock(Q);

有关详细信息，请参阅文档/DocBook/deviceiobook.tmpl。

==================================

哪里需要内存屏障？

==================================

在正常操作下，内存操作重新排序通常不会成为问题，因为单线程线性代码仍然可以正常工作，即使它在 SMP 内核中也是如此。然而，在以下三种情况下，重新排序肯定会_可能_成为问题：

(*) 处理器间交互。

(*) 原子操作。

(*) 访问设备。

(*) 中断。

处理器交互

--------------------------

当系统具有多个处理器时，系统中的多个 CPU 可能同时在同一数据集上工作。这可能会导致同步问题，处理它们的通常方法是使用锁。然而，锁非常昂贵，因此如果可能的话，最好不使用锁来操作。在这种情况下，可能必须仔细订购影响两个 CPU 的操作，以防止发生故障。

例如，考虑 R/W 信号量慢速路径。这里有一个等待进程在信号量上排队，因为它有一部分堆栈链接到信号量的等待进程列表：

struct rw_semaphore {

...

spinlock_t lock;

struct list_head waiters;

};

struct rwsem_waiter {

struct list_head list;

struct task_struct *task;

};

要唤醒特定的服务员，up_read() 或 up_write() 函数必须：

(1) 从这条服务员记录中读取下一个指针，知道下一条服务员记录在哪里；

(2) 读取指向服务员任务结构的指针；

(3) 清除任务指针，告诉服务员它已经被赋予了信号量；

(4) 在任务上调用wake_up_process()；以及

(5) 释放在服务员的任务结构上持有的引用。

换句话说，它必须执行以下事件序列：

LOAD waiter->list.next;

LOAD waiter->task;

STORE waiter->task;

CALL wakeup

RELEASE task

如果这些步骤中的任何一个发生故障，那么整个事情都可能发生故障。

一旦它自己排队并丢弃了信号量锁，服务员就不会再次获得锁；相反，它只是等待其任务指针在继续之前被清除。由于记录在等待者的堆栈上，这意味着如果任务指针在_之前_被读取列表中的下一个指针被清除，另一个 CPU 可能会开始处理等待者，并可能在 up*() 函数执行之前破坏等待者的堆栈有机会读取下一个指针。

然后考虑上述事件序列可能会发生什么：

CPU 1				CPU 2

==============================

down_xxx()

Queue waiter

Sleep

up_yyy()

LOAD waiter->task;

STORE waiter->task;

Woken up by other event

<preempt>

Resume processing

down_xxx() returns

call foo()

foo() clobbers *waiter

</preempt>

LOAD waiter->list.next;

--- 哎呀 ---

这可以使用信号量锁来处理，但是 down_xxx() 函数在被唤醒后必须再次不必要地获取自旋锁。

处理这种情况的方法是插入一个通用的 SMP 内存屏障：

LOAD waiter->list.next;

LOAD waiter->task;

smp_mb();

STORE waiter->task;

CALL wakeup

RELEASE task

在这种情况下，屏障保证屏障之前的所有内存访问都将出现在屏障之后的所有内存访问之前，相对于系统上的其他 CPU。它确实_不_保证屏障之前的所有内存访问都将在屏障指令本身完成时完成。

在 UP 系统上——这不会成为问题—— smp_mb() 只是一个编译器屏障，因此可以确保编译器以正确的顺序发出指令，而无需实际干预 CPU。由于只有一个 CPU，该 CPU 的依赖排序逻辑将处理其他所有事情。

原子操作

-----------------

虽然它们在技术上是处理器间交互考虑因素，但特别注意原子操作，因为它们中的一些暗示完全的内存屏障，而另一些则没有，但它们在整个内核中作为一个组非常依赖。

任何修改内存中的某些状态并返回有关状态（旧的或新的）信息的原子操作都意味着在实际操作的每一侧都有一个 SMP 条件通用内存屏障 (smp_mb())（显式锁定操作除外，描述之后）。这些包括：

xchg();

cmpxchg();

atomic_cmpxchg();

atomic_inc_return();

atomic_dec_return();

atomic_add_return();

atomic_sub_return();

atomic_inc_and_test();

atomic_dec_and_test();

atomic_sub_and_test();

atomic_add_negative();

atomic_add_unless();

test_and_set_bit();

test_and_clear_bit();

test_and_change_bit();

这些用于实现 LOCK 类和 UNLOCK 类操作以及调整引用计数器以实现对象破坏等事情，因此隐式内存屏障效果是必要的。

以下操作是潜在的问题，因为它们_不_暗示内存屏障，但可能用于实现诸如 UNLOCK 类操作之类的事情：

atomic_set();

set_bit();

clear_bit();

change_bit();

如有必要，应使用这些适当的显式内存屏障（例如 smp_mb__before_clear_bit()）。

以下也_不_暗示内存屏障，因此在某些情况下可能需要显式内存屏障（例如 smp_mb__before_atomic_dec()）：

atomic_add();

atomic_sub();

atomic_inc();

atomic_dec();

如果它们用于统计生成，那么它们可能不需要内存屏障，除非统计数据之间存在耦合。

如果它们用于对对象进行引用计数以控制其生命周期，则它们可能不需要内存屏障，因为引用计数将在锁定部分内调整，或者调用者已经持有足够的引用来进行锁定，因此不需要内存屏障。

如果它们用于构造某种描述的锁，那么它们可能确实需要内存屏障，因为锁原语通常必须按特定顺序执行操作。

基本上，每个用例都必须仔细考虑是否需要内存屏障。

以下操作是特殊的锁定原语：

test_and_set_bit_lock();

clear_bit_unlock();

__clear_bit_unlock();

它们实现了 LOCK 类和 UNLOCK 类操作。在实现锁定原语时，应该优先使用这些操作而不是其他操作，因为它们的实现可以在许多架构上进行优化。

[!] 请注意，特殊的内存屏障原语可用于这些情况，因为在某些 CPU 上使用的原子指令意味着完整的内存屏障，因此屏障指令与它们一起使用是多余的，在这种情况下，特殊的屏障原语将不会——操作。

有关更多信息，请参阅Documentation/atomic_ops.txt。

访问设备

-----------------

许多设备可以进行内存映射，因此在 CPU 看来它们只是一组内存位置。为了控制这样的设备，驱动程序通常必须以正确的顺序进行正确的内存访问。

然而，拥有一个聪明的 CPU 或一个聪明的编译器会产生一个潜在的问题，如果 CPU 或编译器认为重新排序、组合或合并访问 - 会导致设备故障的东西。

在 Linux 内核内部，I/O 应该通过适当的访问器例程来完成——例如 inb() 或 writel()——它们知道如何使这些访问适当地按顺序进行。虽然这在很大程度上使显式使用内存屏障变得不必要，但在以下几种情况下可能需要它们：

(1) 在某些系统上，I/O 存储在所有 CPU 上不是强排序的，因此对于 _all_ 通用驱动程序，应该使用锁，并且必须在解锁临界区之前发出 mmiowb()。

(2) 如果访问器函数用于引用具有宽松内存访问属性的 I/O 内存窗口，则需要 _mandatory_ 内存屏障来强制排序。

有关详细信息，请参阅Documentation/DocBook/deviceiobook.tmpl。

中断

----------

驱动程序可能会被自己的中断服务程序中断，因此驱动程序的两个部分可能会相互干扰对方控制或访问设备的尝试。

这可以通过禁用本地中断（一种锁定形式）来缓解——至少部分地——这样关键操作都包含在驱动程序的中断禁用部分中。在执行驱动程序的中断例程时，驱动程序的内核可能不在同一个 CPU 上运行，并且在当前中断被执行之前，不允许其中断再次发生处理，因此中断处理程序不需要锁定。

但是，考虑一个驱动程序正在与带有地址寄存器和数据寄存器的以太网卡通信。如果该驱动程序的核心在中断禁用下与卡对话，然后调用该驱动程序的中断处理程序：

LOCAL IRQ DISABLE

writew(ADDR, 3);

writew(DATA, y);

LOCAL IRQ ENABLE

<interrupt>

writew(ADDR, 4);

q = readw(DATA);

</interrupt>

如果排序规则足够宽松，则存储到数据寄存器可能会在第二次存储到地址寄存器之后发生：

存储 *ADDR = 3，存储 *ADDR = 4，存储 *DATA = y，q = 加载 *DATA

如果放宽了排序规则，则必须假设在中断禁用部分内完成的访问可能会泄漏到它之外，并且可能与在中断中执行的访问交错 - 反之亦然 - 除非使用隐式或显式屏障。

通常这不会成为问题，因为在这些部分内完成的 I/O 访问将包括对严格排序的 I/O 寄存器的同步加载操作，这些寄存器形成隐式 I/O 屏障。如果这还不够，则可能需要显式使用 mmiowb()。

类似的情况可能发生在一个中断例程和运行在相互通信的不同 CPU 上的两个例程之间。如果这种情况很可能发生，那么应该使用中断禁用锁来保证顺序。

===========================

内核 I/O 屏障效应

===========================

访问 I/O 内存时，驱动程序应使用适当的访问器函数：

(*) inX(), outX():

这些旨在与 I/O 空间而不是内存空间进行通信，但这主要是特定于 CPU 的概念。 i386 和 x86_64 处理器确实有特殊的 I/O 空间访问周期和指令，但是很多

CPU没有这样的概念。

PCI 总线等定义了一个 I/O 空间概念，在 i386 和 x86_64 等 CPU 上，该概念很容易映射到 CPU 的 I/O 空间概念。但是，它也可以映射为 CPU 中的虚拟 I/O 空间。

内存映射，尤其是在那些不支持备用 I/O 空间的 CPU 上。

对该空间的访问可能是完全同步的（如在 i386 上），但中间桥（如 PCI 主机桥）可能无法完全实现这一点。

保证它们相互之间是完全有序的。

对于其他类型的内存和 I/O 操作，不能保证它们是完全有序的。

(*) readX(), writeX():

这些是否保证在发布 CPU 上彼此完全有序和不组合取决于为它们访问的内存窗口定义的特征。例如，在后来的 i386 架构机器上，这是通过 MTRR 寄存器控制的。

通常，只要它们不访问可预取的设备，就可以保证它们是完全有序的和未组合的。

但是，如果中间硬件（例如 PCI 桥接器）愿意，它可能会沉迷于延迟；要刷新Store，首选来自同一位置的加载[*]，但来自同一设备或配置的加载PCI 的空间应该足够了。

[*] 笔记！尝试从与写入相同的位置加载可能会导致故障 - 例如考虑 16550 Rx/Tx 串行寄存器。

与可预取的 I/O 内存一起使用时，可能需要一个 mmiowb() 屏障来强制对存储进行排序。

有关 PCI 事务之间交互的更多信息，请参阅 PCI 规范。

(*) readX_relaxed()

这些类似于 readX()，但不保证以任何方式排序。请注意，没有可用的 I/O 读取屏障。

(*) ioreadX(), iowriteX()

这些将根据它们实际执行的访问类型适当地执行，无论是 inX()/outX() 还是 readX()/writeX()。

=========================================

假定的最小执行订单模型

=========================================

必须假设概念 CPU 是弱排序的，但它会保持程序相对于自身的因果关系的外观。某些 CPU（例如 i386 或 x86_64）比其他 CPU（例如 powerpc 或 frv）更受限制，因此必须在特定于架构的代码之外假设最宽松的情况（即 DEC Alpha）。

这意味着必须考虑 CPU 将按照它感觉的任何顺序执行其指令流 - 甚至并行执行 - 前提是如果流中的指令依赖于较早的指令，那么较早的指令必须足够完整[ *] 在后面的指令可以进行之前；换句话说：只要外观因果关系得以维持。

[*] 一些指令有不止一种效果——比如改变条件码、改变寄存器或改变内存——不同的指令可能依赖于不同的效果。

CPU 也可以丢弃任何最终没有最终效果的指令序列。例如，如果两个相邻的指令都将一个立即数加载到同一个寄存器中，则第一个可能会被丢弃。

类似地，必须假设编译器可能会以它认为合适的任何方式对指令流重新排序，同样前提是保持因果关系的外观。

==============================

CPU 缓存的影响

==============================

跨系统感知缓存内存操作的方式在一定程度上受到位于 CPU 和内存之间的缓存以及保持系统状态一致性的内存一致性系统的影响。

就 CPU 通过缓存与系统的另一部分交互的方式而言，内存系统必须包括 CPU 的缓存，并且内存屏障大部分作用于 CPU 与其缓存之间的接口（逻辑上的内存屏障作用于下图中的虚线）：

<--- CPU --->       :       <----------- Memory ----------->

:

+--------+    +--------+  : +--------+  +-----------+

|        |      |        |  :   |        |    |           |     +--------+

|  CPU   |    | Memory |  :   | CPU    |    |           |     |	       |

|  Core  |--->| Access |------>| Cache  |<-->|           |     |	       |

|        |     | Queue  |  :   |        |     |           |---> | Memory |

|        |     |        |  :    |        |     |           |     |	        |

+--------+   +--------+  :   +--------+  |            |    | 	       |

:                 | Cache     |    +--------+

:                 | 连贯机制  |

:                 |           |    +--------+

+--------+   +--------+  :   +--------+ |           |     |	           |

|        |      |        |  :   |        |    |           |     |            |

|  CPU   |    | Memory |  :   | CPU    |    |           |---> | Device    |

|  Core  |---> | Access |----->| Cache  |<-->|           |     | 	      |

|        |      | Queue  |  :   |        |    |           |     | 	      |

|        |      |        |  :    |        |    |           |     +--------+

+--------+   +--------+  :   +--------+  +-----------+

:

:

尽管任何特定的加载或存储实际上可能不会出现在发出它的 CPU 之外，因为它可能已经在 CPU 自己的缓存中得到满足，但就其他 CPU 而言，它仍然看起来好像已经发生了完整的内存访问，因为缓存一致性机制会将缓存线迁移到访问 CPU 并传播冲突时的影响。

CPU 内核可以按照它认为合适的任何顺序执行指令，前提是能够维持预期的程序因果关系。一些指令生成加载和存储操作，然后进入要执行的内存访问队列。内核可以按照它希望的任何顺序将它们放入队列中，并继续执行，直到它被迫等待一条指令完成。

内存屏障关注的是控制访问从事物的 CPU 端到事物的内存端的顺序，以及系统中其他观察者感知效果发生的顺序。

[!] 在给定的 CPU 中_不需要_内存屏障，因为 CPU 总是看到自己的加载和存储，就好像它们是按程序顺序发生的一样。

[!] MMIO 或其他设备访问可能会绕过缓存系统。这取决于访问设备的内存窗口的属性和/或 CPU 可能具有的任何特殊设备通信指令的使用。

缓存一致性

---------------

然而，生活并不像上面看起来那么简单：因为虽然缓存应该是连贯的，但不能保证这种连贯性是有序的。这意味着虽然在一个 CPU 上所做的更改最终将在所有 CPU 上可见，但不能保证它们会在其他 CPU 上以相同的顺序变得明显。

考虑处理具有一对 CPU（1 和 2）的系统，每个 CPU 都有一对并行数据缓存（CPU 1 有 A/B，CPU 2 有 C/D）：

:

:                          +--------+

:      +---------+         |        |

+--------+  : +-->| Cache A |<----- ->|        |

|        |   :  |   +---------+          |        |

|  CPU 1 |<---+                        |        |

|        |  :   |   +---------+          |        |

+--------+  : +--->| Cache B |<------>|        |

:      +---------+         |        |

:                           | Memory |

:      +---------+          | System |

+--------+  : +--->| Cache C |<------->|        |

|        |   :  |    +---------+          |        |

|  CPU 2 |<---+                        |        |

|        |   :  |    +---------+         |        |

+--------+  : +--->| Cache D |<------>|        |

:      +---------+         |        |

:                          +--------+

:

想象系统具有以下属性：

(*) 奇数高速缓存行可能位于高速缓存 A、高速缓存 C 中，也可能仍驻留在内存中；

(*) 偶数编号的高速缓存行可能在高速缓存 B、高速缓存 D 中，也可能仍驻留在内存中；

(*) 当 CPU 内核询问一个高速缓存时，另一个高速缓存可能正在使用总线访问系统的其余部分 - 可能是为了置换脏高速缓存行或进行推测加载；

(*) 每个缓存都有一个操作队列，需要应用于该缓存以保持与系统其余部分的一致性；

(*) 一致性队列不会被正常加载刷新到缓存中已经存在的行，即使队列的内容可能会影响这些加载。

然后想象一下，在第一个 CPU 上进行了两次写入，它们之间有一个写屏障，以保证它们看起来会以必要的顺序到达该 CPU 的缓存：

CPU 1		CPU 2		COMMENT

===============	===============

u == 0, v == 1 and p == &u, q == &u

v = 2;

smp_wmb();			Make sure change to v is visible before

change to p

<A:modify v=2>			v is now in cache A exclusively

p = &v;

<B:modify p=&v>			p is now in cache B exclusively

写内存屏障迫使系统中的其他 CPU 感知本地 CPU 的缓存显然已以正确的顺序更新。但现在想象第二个 CPU 想要读取这些值：

CPU 1 		CPU 2		COMMENT

=======================

...

q = p;

x = *q;

上述一对读取可能无法按预期顺序发生，因为持有 p 的缓存线可能会在第二个 CPU 的缓存之一中更新，而对持有 v 的缓存线的更新在第二个 CPU 的另一个缓存中会延迟一些其他缓存事件：

CPU 1		CPU 2		COMMENT

===============	=====

u == 0, v == 1 and p == &u, q == &u

v = 2;

smp_wmb();

<A:modify v=2>	<C:busy>

<C:queue v=2>

p = &v;		q = p;

<D:request p>

<B:modify p=&v>	<D:commit p=&v>

<D:read p>

x = *q;

<C:read *q>	Reads from v before v updated in cache

<C:unbusy>

<C:commit v=2>

基本上，虽然两条缓存线最终都会在 CPU 2 上更新，但不能保证在没有干预的情况下，更新的顺序将与 CPU 1 上提交的顺序相同。

为了进行干预，我们需要在负载之间插入数据依赖屏障或读取屏障。这将强制缓存在处理任何进一步的请求之前提交其一致性队列：

CPU 1		CPU 2		COMMENT

===============	===

u == 0, v == 1 and p == &u, q == &u

v = 2;

smp_wmb();

<A:modify v=2>	<C:busy>

<C:queue v=2>

p = &v;		q = p;

<D:request p>

<B:modify p=&v>	<D:commit p=&v>

<D:read p>

smp_read_barrier_depends()

<C:unbusy>

<C:commit v=2>

x = *q;

<C:read *q>	Reads from v after v updated in cache

在 DEC Alpha 处理器上可能会遇到此类问题，因为它们具有拆分缓存，可通过更好地利用数据总线来提高性能。虽然当内存访问依赖于读取时，大多数 CPU 确实暗示了读取的数据依赖屏障，但并非所有 CPU 都这样做，因此它可能不被依赖。

其他 CPU 也可能具有拆分高速缓存，但必须在各种高速缓存之间进行协调以进行正常的内存访问。 Alpha 的语义消除了在没有内存屏障的情况下进行协调的需要。

缓存一致性与 DMA

----------------------

并非所有系统都与执行 DMA 的设备保持缓存一致性。在这种情况下，尝试 DMA 的设备可能会从 RAM 获取陈旧数据，因为脏缓存行可能驻留在各种 CPU 的缓存中，并且可能尚未写回 RAM。为了解决这个问题，内核的适当部分必须刷新每个 CPU 上缓存的重叠位（并且可能也使它们无效）。

此外，在设备安装了自己的数据后，设备 DMA 到 RAM 的数据可能会被从 CPU 缓存写回 RAM 的脏缓存行覆盖，或者 CPU 缓存中存在的缓存行可能会简单地掩盖事实上，RAM 已经更新，直到缓存线从 CPU 的缓存中丢弃并重新加载。为了解决这个问题，内核的适当部分必须使每个 CPU 上缓存的重叠位无效。

有关缓存管理的更多信息，请参阅 Documentation/cachetlb.txt。

缓存一致性与 MMIO

----------------------

内存映射 I/O 通常通过内存位置发生，这些内存位置是 CPU 内存空间中窗口的一部分，分配的属性与通常的 RAM 定向窗口不同。

这些属性中通常包括这样的访问完全绕过缓存并直接进入设备总线的事实。这意味着 MMIO 访问实际上可能会超过对先前发出的缓存内存的访问。在这种情况下，内存屏障是不够的，而是必须在缓存内存写入和 MMIO 访问之间刷新缓存，如果两者以任何方式依赖的话。

==========================

CPU 要做的事情

==========================

程序员可能想当然地认为 CPU 将按照指定的顺序执行内存操作，因此，例如，如果给定 CPU 执行以下代码：

a = *A;

*B = b;

c = *C;

d = *D;

*E = e;

然后，他们会期望 CPU 在继续执行下一条指令之前完成每条指令的内存操作，从而导致系统中的外部观察者看到的确定的操作序列：

加载*A，存储*B，加载*C，加载*D，存储*E。

当然，现实要混乱得多。对于许多 CPU 和编译器，上述假设不成立，因为：

(*) 加载更有可能需要立即完成以允许执行进度，而存储通常可以延迟而没有问题；

(*) 加载可能是推测性的，如果证明不必要，结果将被丢弃；

(*) 加载可能是推测性的，导致在预期的事件序列中的错误时间获取结果；

(*) 内存访问的顺序可能会重新排列，以促进更好地使用 CPU 总线和缓存；

(*) 在与可以批量访问相邻位置的内存或 I/O 硬件通信时，可以组合加载和存储以提高性能，从而降低事务设置成本（内存和 PCI 设备可能都能够做到这一点） ;和

(*) CPU 的数据缓存可能会影响排序，而缓存一致性机制可能会缓解这种情况——一旦存储实际命中缓存——无法保证一致性管理会传播到其他 CPU。

那么另一个 CPU，比如说，可能从上面的代码中实际观察到的是：

加载 *A, ..., 加载 {*C,*D}, 存储 *E, 存储 *B

（其中“LOAD {*C,*D}”是组合负载）

但是，可以保证 CPU 是自洽的：它会看到它的 _own_ 访问似乎是正确排序的，而不需要内存屏障。例如使用以下代码：

U = *A;

*A = V;

*A = W;

X = *A;

*A = Y;

Z = *A;

并且假设没有外部影响的干预，可以假设最终结果将是：

U == *A 的原始值

X == W

Z == Y

*A == Y

上面的代码可能会导致 CPU 生成完整的内存访问序列：

U=加载*A，存储*A=V，存储*A=W，X=加载*A，存储*A=Y，Z=加载*A

按照这个顺序，但是，如果没有干预，这个序列可能会组合或丢弃几乎任何元素组合，只要程序的世界观保持一致。

编译器还可以在 CPU 甚至看到它们之前组合、丢弃或延迟序列的元素。

例如：

*A = V;

*A = W;

可以简化为：

*A = W;

因为在没有写屏障的情况下，可以假设将V 存储到 *A 的效果丢失了。相似地：

*A = Y;

Z = *A;

可以在没有内存屏障的情况下简化为：

*A = Y;

Z = Y;

并且 LOAD 操作永远不会出现在 CPU 之外。

然后是阿尔法

--------------------------

DEC Alpha CPU 是目前最轻松的 CPU 之一。不仅如此，某些版本的 Alpha CPU 具有拆分数据缓存，允许它们在不同时间更新两个语义相关的缓存行。这就是数据依赖屏障真正变得必要的地方，因为这使两个缓存与内存一致性系统同步，因此看起来指针更改与新数据以正确的顺序发生。

Alpha 定义了 Linux 内核的内存屏障模型。

请参阅上面的“缓存一致性”小节。

==========

参考

==========

Alpha AXP 架构参考手册，第二版（Sites & Witek，数字出版社）

第 5.2 章：物理地址空间特征

第 5.4 章：缓存和写缓冲区

第 5.5 章：数据共享

第 5.6 章：读/写顺序

AMD64架构程序员手册第二卷：系统编程

第 7.1 章：内存访问顺序

第 7.4 章：缓冲和组合内存写入

IA-32 英特尔架构软件开发人员手册，第 3 卷：

系统编程指南

第 7.1 章：锁定原子操作

第 7.2 章：内存排序

第 7.4 章：序列化指令

SPARC 体系结构手册，第 9 版

第 8 章：内存模型

附录 D：内存模型的正式规范

附录 J：使用内存模型编程

UltraSPARC 程序员参考手册

第 5 章：内存访问和可缓存性

第 15 章：Sparc-V9 内存模型

UltraSPARC III Cu 用户手册

第 9 章：内存模型

UltraSPARC IIIi 处理器用户手册

第 8 章：内存模型

UltraSPARC 体系结构 2005

第9章：记忆

附录 D：内存模型的正式规范

UltraSPARC T1 对 UltraSPARC 体系结构 2005 的补充

第 8 章：内存模型

附录 F：缓存和缓存一致性

Solaris 内部结构，核心内核体系结构，p63-68：

第 3.3 章：锁的硬件注意事项和

同步

面向现代架构的 Unix 系统、面向内核程序员的对称多处理和缓存：

第 13 章：其他内存模型

英特尔安腾架构软件开发人员手册：第 1 卷：

第 2.6 节：推测

第 4.4 节：内存访问